| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΕΡΓΟ: | Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας Καλύβου. |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των δημοτικών και αγροτικών οδών στον οικισμό της Καλύβου.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού που βρίσκεται σε κοινή χρήση, με απώτερο σκοπό την προστασία του κοινωνικού περιβάλλοντος, του  τοπικού πολιτισμού και την ενίσχυση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 120.000 ΕΥΡΩ ο Δήμος Μυλοποτάμου θα προβεί σε τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών και αγροτικών δρόμων από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 12 εκατοστών, οδοστρωσία με ορυκτό λατομείου και θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.

Συγκεκριμένα:

1. Δρόμος προς Ι. Ν. Παναγίας μήκους περίπου 250μ

- Θα πραγματοποιηθεί οδοστρωσία με μια στρώση υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-150) και μία στρώση βάση πάχους 10cm. (Π.Τ.Π Ο-155)

- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.

2. Κεντρικός δρόμος μήκους περίπου 500μ

- Θα πραγματοποιηθεί φρεζάρισμα του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα.

- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.

3. Δρόμος προς το ορεινό συγκρότητα του Ψηλορείτη.

- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ τμηματικά.

4. Δρόμος προς σχολείο.

- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ μήκους περίπου 80μ.

5. Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών και αγροτικών δρόμων από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 12 εκατοστών.

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

| ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ |  | ΠΕΡΑΜΑ 10-1-2020 |
| --- | --- | --- |
| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  | Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ |
| Βεδεργιωτάκη Λένα |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |